RETERMIA ENTREPRENADSBILAGA

HUVUDENTREPRENÖRENS ANSKAFFNINGAR OCH INSTALLATIONER SOM ORSAKAS AV VENTILATIONSENTREPRENADEN

- Vattentakets gångbryggor, ventilations- och värmeåtervinningsapparaternas stagning och serviceplattformer

RÖRENTREPRENÖRENS ANSKAFFNINGAR OCH INSTALLATIONER SOM ORSAKAS AV VENTILATIONSENTREPRENADEN

- Inkoppling av ventilations- och värmeåtervinningsapparaternas shuntgrupper till rörsystemet

- Koppling av ventilations- och värmeåtervinningsapparaternas vätske- och dräneringsanslutningarna

- Isolering av Retermia shuntgrupperna

ELENTREPRENÖRENS ANSKAFFNINGAR OCH INSTALLATIONER SOM ORSAKAS AV VENTILATIONSENTREPRENADEN

- Värmekablar för dräneringsanslutningar

- Kablage av matningen till ventilations- och värmeåtervinnings-shuntgrupperna från säkerhetsbrytarna till gruppcentralen samt koppling av dessa

- Koppling av EC-fläktens styrkabel

- Kablage av matningen till ventilations- och värmeåtervinningsapparaternas fläktar från säkerhetsbrytarna till gruppcentralen samt koppling av dessa

STYRENTREPRENÖRENS ANSKAFFNINGAR OCH INSTALLATIONER SOM ORSAKAS AV VENTILATIONSENTREPRENADEN

- Drar kabel till och kopplar var och en ventilations- och värmeåtervinningsapparaternas shuntgrupp från kopplingsplintdosan till undercentralen enligt reglerscheman samt ställer in parametrarna för pumpen

- Koppling av temperaturgivarna och tryckskillnadsgivarna inne i VÅV-apparaten